Задание: Разработать контроллер, реализующий следующие функции:

- Многоканальное измерение временных интервалов в диапазоне (0-10)мс, количество каналов - 8, погрешность измерения - 0,05%, уровень сигнала - 4В, сигнал - отрицательный.

- Было непонятно насчёт отрицательного сигнала, но ситуация разрешилась. Входной отрицательный сигнал от -4вольт до 0 вольт.

- Источники измерительного сигнала запускаются одновременно по команде ОМК.

  - Что такое ОМК.

  - Какой полярности запускающий сигнал.

  - Запуск производится одновременно на 8 каналах.

  - Условие окончания измерения. Им так же управляет ОМК (не имеет смысла).

  - Окончание измерения происходит по положительному или отрицательному фронту.

- По каждому каналу определить средне-арифметическое из 16 измерений.

  - Если необходимо среднеарифметическое значение, значит измерений должно быть 16.

  - Каждое измерение инициирует ОМК, Значит импульсы одиночные. Если ОМК даёт команду один раз, значит на входе меандр. Это немного разные методы измерения.

- Порядок опроса каналов и номер выводимого на индикацию канала задается с клавиатуры и контролируется 7-сегментным индикатором.

  - Из за пункта 2 этот пункт не имеет смысла. Если есть общий стробирующий сигнал, все таймеры используемые для замера запустятся одновременно. Если на каждый канал мы используем отдельный таймер, мы запуская их по очереди в определённом порядке, будем на каждом последующем таймере иметь накапливающуюся ошибку зависящую от тактовой частоты МК.

  - Во многих МК можно организовать запуск таймера по принципу ведущий/ведомый. Но такие цепочки имеют ограничения. Не каждый таймер можно включить ведомым для любого таймера. Таких ограничений, почти, нет у МК STM32Gxx. Но подобрать будет сложно.

  - Если этот пункт введён только для того, чтобы задействовать кнопки и индикацию, нужно придумать им другое применение.

  - Если используются семи сегментные индикаторы, нужно решить способ вывода на них. Если использовать динамический, потребуется не менее 11 свободных выводов (при 4 индикаторах). Если использовать статический метод, можно использовать SPI.

- В момент окончания работы включить красный светодиод и данные передать по интерфейсу RS-232 на скорости 1200 6/с, если пришел внешний запрос прерываний.

Задание: Разработать контроллер, реализующий следующие функции:

- Измерение напряжения в диапазоне (0-4) В, требуемая разрядность -12 бит, быстродействие – не менее 2мкс, количество каналов -8. Ввод исходных данных – программный.

  - Какие исходные данные должны вводится и что означает программный.

- Данные четных и нечетных каналов попарно просуммировать, вычислить среднеарифметическое и преобразовать в двоично-десятичный код.

- По запросам внешних прерываний выполнить следующие действия:

  - запрос – передать данные на 7-сегментный индикатор, номер выводимой пары задается тумблерами

  - запрос - передать все данные через SPI на скорости 400 кб/с

    - От чего происходят внешние прерывания. Кнопка, внешнее устройство дёргает вывод МК, запрос по какому либо интерфейсу.

- Контролировать приходы запросов сторожевым таймером и индицировать светодиодом. Допустимое время – не более 2 сек (при моделировании можно использовать большие значения) после завершения обработки.

  - Если имеется в виду сторожевой таймер МК, то это бесполезно, он не имеет внешнего входа. Есть возможность его сбрасывать только во время начала преобразований.

  - В качестве сторожевого можно использовать любой таймер, но его сброс будет так же программным.

По среде разработки Proteus.

Разрабатывать в нём схемы, особенно такой сложности, бесполезно.

Моделировать в нём так же бесполезно. Он врёт в 80% случаев, так как не учитывает топологию платы, а в некоторых случаях это критично.

Тем более в нём нет нормальных МК STM32, только ширпотреб бесполезный. Самые простые кристаллы, которые предназначены только для разных свистоперделок.

Из тех МК, что там есть, подойдёт только F401, на нём есть 8 таймеров.