Режим измерения параметров ШИМ (PWM Input Mode)

Этот режим является частным случаем режима захвата по входу. Особенности этого режима заключаются в следующем:

- Один и тот же физический вход (TIx) подключен на оба канала (IC1, IC2) (смотрите блок схему таймеров TIM9/12 выше)

- Каналы сигналов IC1, IC2 настроены на работу по противоположным фронтам

- Один из двух сигналов TIx_FP настроен в качестве входа триггера, а контроллер слэйв-режимов сконфигурирован в режиме сброса (reset mode). То есть по сигналу на входе триггер сбрасывает счётчик (и он начинает считать с нуля)

Например, для того, чтобы измерить период (в регистре TIMx_CCR1) и ширину импульсов (в регистре TIMx_CCR2) ШИМ-сигнала на входе TI1 нужно использовать следующую процедуру настройки:

- Настроить TI1 в качестве входа для канала CC1 (записать CC1S=’01’ в регистре TIMx_CCMR1)

- Выбрать растущий фронт активным фронтом сигнала TI1FP1 (записать CC1NP/CC1P=’00’ в регистре TIMx_CCER). По этому фронту будет происходить захват значения таймера в регистр TIMx_CCR1 и сброс таймера (то есть по нему будет отсчитываться период)

- Настроить TI1 в качестве входа для канала CC2 (записать CC2S=’10’ в регистре TIMx_CCMR1)

- Выбрать падающий фронт активным фронтом сигнала TI1FP2 (записать CC2P/CC2NP=’11’ в регистре TIMx_CCER). По этому фронту будет происходить захват значения таймера в регистр TIMx_CCR2 (то есть по нему будет отсчитываться ширина импульса)

- Убедиться, что входные предделители для обоих каналов выключены (в регистре TIMx_CCMR1 IC1PSC=’00’, IC2PSC=’00’)

- Выбрать TI1FP1 в качестве входа триггера (записать TS=’101′ в регистре TIMx_SMCR)

- Настроить контроллер слэйв-режимов в режим сброса (записать SMS=’100′ в регистре TIMx_SMCR)

- Разрешить работу каналов 1 и 2 модуля CCM (установить в 1 биты CC1E и CC2E в регистре TIMx_CCER)